سلام

در زیر نقشه مدار  رو می بینی ، روی تابلو همه قطعات وجود داره و من فقط قسمت میکرو رو با چند تا کانکتور گذاشتم که اونا رو به جاهای که در زیر اورده شده متصل میکنی :

کانکتور j1  :

این کانکتور دوازده پایه  داره ، پایه 1 به پایه پایه 11 اولین ایسی لچ میخوره (74hc573) پایه 2 دومین لچ و.... پایه 12 به دوازدهمین لچ .

فهمین اینکه کدوم ایسی اولین لچ هست :

اولین لچ همون ایسی هست که  پایه 11 یا en به پایه 1 ایسی 74hc154 خورده ، دوزادهمین لچ به 14 ایسی خورده

کانکتور j2 :

این کانکتور دارای 8 پایه هست  و به ایسی های لچ متصل میشه ، پایه 1 کانکتور به پایه 2 ایسی های لچ  ، پایه 2 کاکتور به پایه 3 و... پایه 8 کاکتور به پایه 9 ایسی های لچ متصل میشه

پایه های داده ایسی  همه ی ایسی های لچ به هم خورده ، مثلا پایه 2 همه ایسی های لچ (74hc573) به هم متصل شده اند و همکون به پایه 1 کاکتور j2 میخورن .

کانکتور j3 :

پایه های این کانکتور به led ها متصل میشن ،پایه 1 به اولین سطر (یا ستون ) پایه 2 به دومین سطر یا ستون و.... پایه 8 به هشتمین سطر یا ستون .

همه سطر ها (یا ستون ها ) به هم متصل هستند ، مثلا اولین ستون از اولین ماتریس به اولین ستون از ماتریسدوم و ماتریس سوم .... متصل هست .

نحوه فهمیدن ایکه اولین سطر (یا ستون )کدوم هست :

اولین سطر همونی هست که  پایه  19  لچ به ستونش (یا سطرش متصل شده )

اگه این مورد رو نفهمیدی مهم نیست ، فقط ترتیب رو رعایت کن توی برنامه درستش میکنیم

کانکتور j4  :

این کانکتور برای اتصال تابلو به کیبرد کامپیوتر هست  فعلا یه چهر تا سیم بهش متصل کن و بزار باشه .

کانکتور j5

تغذیه ایسی های لچ از این کانکتور گرفته میشه

در صورتی که  توی تابلو تغذیه میکرو با لچ ها یکی هست ، باید مسیر تغذیه رو قطع کنی و از اینجا تغذیه لچ ها رو بگیری

کانکتور j6

این کانکتور مخصوص برنامه ریزی میکرو هست ، و فعلا باهاش کار تداریم

کانکتور j7   تغذیه ی ورودی میکرو که باید 12 ولت باشه و میتونی از همو پاور موجود در تابلو بگیریش.

بهتره برای کانکتور ها از کانکتور های نری استفاده کنی تا بعدا امکان جدا کردن برد وجود داشته باشه .

این اطلاعات با توجه به گفته های خودت نوشته شده ، اگه توش تناقضی دیدی سریع مطرح کن تا اصلاح بشه .

بعد از اینکه همه سیم کشی ها رو انجام دادی چند با چک کن تا مشکلی پیش نیاد

برد و مدار بالا در پوشه موجود هست و برای باز کردنش به پروتوس 7.2 نیاز داری

این موارد رو هم چک کن و جواب رو توی تاپیک بزار :

- پایه  1 همه لچ ها به زمین متصل شده .

- تغذیه ترانزیستور ها جدا از تغذیه مدار هست .

مقدار کریستال 16 مگاهرتز و میکرو مگا 32 میباشد