trisa=%11111111          'port a vorudi

trisb=%00000111           'port b khoruji

trisc=%00000000

adcon1=2   'payehaye ra0 ta ra4 ra vorodi analog mikonad

define adc_bits 8   'port a ra az 10 biti be 8 biti tabdil mikonad

define osc 4           'ferekans kristal=4mhz

define lcd_dreg portc    'set lcd data bit

define lcd_dbit    4      'set starting data bit

define lcd_rsreg  portc    'set lcd register select port

define lcd_rsbit   3        'set lcd register select bit

define lcd_ereg portc        'set lcd enable port

define lcd_ebit   2           'set lcd enable bit

define lcd_bits  4             'set lcd bus size

define lcd_lines 2              'set lcd lines

enter  var  portb.0          'moarefi kelid enter

up  var portb.1               'moarefi kelid up

down  var portb.2           'moarefi kelid down

enter2 var portb.3           'moarefi kelid enter2

symbol rel1= portb.4                     'moarefi khoruji rel2

symbol overh1= portb.5                 'moarefi khoruji overhit1 led

a var byte    'motaqayer a ra tariff mikonad    damasanj1

e var byte    'motaqayer e ra tariff mikonad    had 1

f var byte

pause 500

read 1,e

read 5,f

loop:

adcin 0,a      'paye 0 port a vorudi analog1

lcdout $fe,1

lcdout" temp:",#a

lcdout"  (ORT)"

lcdout$fe,$c0   'neveshtan dar satr 2 lcd

lcdout " set1:",#e

lcdout" set2:",#f

pause 500

if enter=1 then setpoint

if enter2=1 then setpoint2

if(a>=e)then

rel1=1

overh1=1

else

if (a<=f) then

overh1=0

rel1=0

endif

endif

goto loop

setpoint:

read 1,e

lcdout$fe,1

lcdout" setpoint1 is:"

lcdout$fe,$c0

lcdout"   ",#e

pause 500

if up=1 then

e=e+1

if e>99 then e=100

write 1,e

endif

if down=1 then

e=e-1

if e<2 then e=1

write 1,e

endif

if enter=1 then

pause 300

goto loop

endif

goto setpoint

setpoint2:

read 5,f

lcdout$fe,1

lcdout" setpoint2 is:"

lcdout$fe,$c0

lcdout"   ",#f

pause 500

if up=1 then

f=f+1

if f>99 then f=100

write 5,f

endif

if down=1 then

f=f-1

if f<2 then f=1

write 5,f

endif

if enter2=1 then

pause 300

goto loop

endif

goto setpoint2

end