راه اندازی کیپد 4*4 با چهار پایه ADC میکرو:

نقشه زیر را فرض کنید:

به چهار پایه عمودی کیپد چهار مقاومت 1و5و10و50 کیلو اهم وصل شده است.

فرض کنید که مقدار مقاومت ها که با ADC میکرو اندازه گیری شده برابر است با:

1k=100

5k=50

10k=10

50k=5

هر یک از خروجی های کیپد دارای چهار حالت می باشد که به راحتی میشود کلید فشرده شده را تشخیص داد.

جدول تمامی حالت ها:

| کلید فشرده شده | پایه فعال شده | مقدار پایه |
| --- | --- | --- |
| 7 | ADC0 | 512 |
| 8 | ADC0 | 171 |
| 9 | ADC0 | 93 |
| / | ADC0 | 20 |
| 4 | ADC1 | 512 |
| 5 | ADC1 | 171 |
| 6 | ADC1 | 93 |
| x | ADC1 | 20 |
| 1 | ADC2 | 512 |
| 2 | ADC2 | 171 |
| 3 | ADC2 | 93 |
| - | ADC2 | 20 |
| ON/C | ADC3 | 512 |
| 0 | ADC3 | 171 |
| = | ADC3 | 93 |
| + | ADC3 | 20 |