صفحه کلید :صفحه کلید نقش ورودی را در مدار دارد که میتوان از طیق آن هر ولتاژ دلخواه را انتخاب کرد که صفحه کلید مورد استفاده در اینجا 3*4می باشد

lcd:

در اینجا از نوع 2*16میباشد که برای نمایش مقدار ولتاژ وجریان خروجی وهمچنین نشان دادن خطا در صورت اتصال کوتا ه شدن خروجی

میکرو(مولد پالس pwm)  :

این بخش که قسمت اصلی وحیاتی منبع تغذیه است توسط یک آی سی میکرو طراحی می شود این قسمت به میزان اینکه ولتاژ مورد استفاده به چه میزان باشد تولید پالس با دامنه متفاوت می کند که این آی سی از طریق برنامه هایی که نوشته شده است قابل کنترل می بشد .

وپالس های تولید شده را به یکop amp برای افزایش دامنه اعمال می شود .

پالس خروجی میکرو حدود 20khzبا دامنه 5ولت را به op ampمی دهد ،عرض time on(زمان روشن شدن)و)time offزمان خاموش)پالس هی pwmبه توجه به داده هایی که از طریق صفحه کلید به آن اعمال می شود کنترل می شود. هرچه time onبیشتر باشد ترنزیستور خروجی بیشتر هدایت می کند وولتاژ خروجی بیشتر می شود .هر چه time offبیشتر ترنزیستور خروجی کمتر روشن می ماند وولتاژ خروجی کمتر می شود .

دامنه ولتاژ خروجی میکرو 5ولت می باشد برای رساندن این دامنه به 30ولت از یک op amp نوع Lm741استفاده می کنیم

تقویت کنند ه ی (op amp):

همانطور که گفته شد پالس pwmدامنه آن برابر 5ولت می بشد که با اعمال آن به پایه ی مثبت آپ امپ وپایه منفی آن را به وسیله پتانسیومتر برابر 2.5ولت قرار قرار میدهیم در نتیجه خروجی برابر 30ولت خواهد بود .

سوییچ قدرت وتقویت کنند ه قدرت جریان :

پس از تولید پالس 30ولتی از خروجی op ampآن را به یک ترانزیستور قدرت که به صورت سوییچ عمل می کند .

این ترانزیستور به گونه ای عمل میکند که در پالس های مثبت وقتی بیس از امیتر مثبت تر شود ترانزیستور روشن د ر نتیجه خروجی داریم ودر قسمت های منفی یا صفرخاموش خواهد بود .

پس هر چه قسمتtim on پالس بیشتر باشد ولتاژ خروجی بیشترباشد وهر چه time ofبیشتر باشد ولتاژ خروجی کمتر می باشد.پس زوج دارلینگتون برای جریان کشی زیاد میباشد.

صافی:

این قسمت که تشکیل شده از یک سلف وخازن ویک دیود هرزگرد استفاده می کنیم با توجه به اینکه خروجی متغییر است از یک سلف وخازن در خروجی برای صاف کردن ولتاژخروجی استفاده می کنیم واستفاده از دیود هرزگرد برای این است چون وقتی که ترانزیستور خاموش می شود سلف جریان می کشد برای همین ازاین  دیوداستفاده می شود .

شماتیک مدار :

برنامه میکرو:

$regfile = "M32def.dat"

$crystal = 8000000

Dim A As Byte

Dim B As Single

Dim C As Single

Dim P As Byte                                            'pwm

Dim V As Single                                          'V

Dim I As Single                                          'I

Dim U As Word                                            'V out

Dim J As Word                                            'I out

Dim Vv As Single                                         'V out

Dim Ii As Single                                         'I out

Config Portd = Output

Config Kbd = Portb

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.6 , E = Portd.5 , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0

Config Lcd = 16 * 2

Cursor Off

Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal

Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Disconnect , Compare B Pwm = Clear Down

Enable Interrupts

Start Adc

Pwm1b = 0

Cls : Locate 1 , 17

Lcd " RASOL ZENDE DEL "

Locate 2 , 17

Lcd " MOHAMAD SAHRAI "

For I = 0 To 32

Shiftlcd Left

Waitms 300

Next

'"""""""""""""""""""""""""""""'

Startpwm:

B = 0

V = 0

I = 3

Cls : Home

Lcd "VOLTAGE="

Locate 2 , 1

Lcd "CIRCUIT="

Locate 1 , 9

Wait 1

Dahgan:

A = Getkbd()

If A > 15 Then

jmp Dahgan

End If

Select Case A

Case 0 To 2 : A = A + 1

Case 8 To 10 : A = A - 1

Case 12 :

Lcd "0."

Jmp Momyez

Case 13 : A = 0

Case 14 : Jmp Dahgan

End Select

Lcd A

B = A

Waitms 700

Yekan:

A = Getkbd()

If A > 15 Then

jmp YEKAN

End If

Select Case A

Case 0 To 2 : A = A + 1

Case 8 To 10 : A = A - 1

Case 12 :

Lcd "."

Jmp Momyez

Case 13 : A = 0

Case 14 :

Lcd ".0 V"

Jmp Ended

End Select

Lcd A ; "."

B = B * 10

B = B + A

Waitms 700

Momyez:

A = Getkbd()

If A > 15 Then

jmp Momyez

End If

Select Case A

Case 0 To 2 : A = A + 1

Case 8 To 10 : A = A - 1

Case 12 : Jmp Momyez

Case 13 : A = 0

Case 14 :

Lcd "0 V"

Jmp Ended

End Select

Lcd A ; " V "

C = A / 10

B = B + C

Ended:

Waitms 100

If B > 30 Then

B = 30

Locate 1 , 9 : Lcd "30.0 V  "

End If

V = B

Waitms 700

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Locate 2 , 9

B = 0

Yekan1:

A = Getkbd()

If A > 15 Then

jmp YEKAN1

End If

Select Case A

Case 0 To 2 : A = A + 1

Case 8 To 10 : A = A - 1

Case 12 :

Lcd "0."

Jmp Momyez1

Case 13 : A = 0

Case 14 :

Lcd "3.0 A "

B = 3

Jmp Ended1

End Select

Lcd A ; "."

B = A

Waitms 700

Momyez1:

A = Getkbd()

If A > 15 Then

jmp Momyez1

End If

Select Case A

Case 0 To 2 : A = A + 1

Case 8 To 10 : A = A - 1

Case 12 : Jmp Momyez1

Case 13 : A = 0

Case 14 :

Lcd "0 A "

Jmp Ended1

End Select

Lcd A ; " A  "

C = A / 10

B = B + C

Ended1:

Waitms 100

If B > 3 Then

B = 3

Locate 2 , 9 : Lcd "3.0 A  "

End If

I = B

Wait 1

Locate 1 , 7 : Lcd "V"

Locate 2 , 7 : Lcd "I"

For A = 1 To 6

Shiftlcd Left

Waitms 200

Next

Waitms 400

'**************************************************

Do

For B = 0 To 500

U = Getadc(2)

Vv = U / 29

If Vv < 0.06 Then Vv = 0

'Vv = Fusing(b , "##.&")

J = Getadc(1)

Ii = J / 89

'Ii = Fusing(b , "#.&&")

If Vv < V Then

If P < 254 Then P = P + 1

End If

If Vv > V Then

If P > 0 Then P = P - 1

End If

If Ii > I Then

If P > 3 Then P = P - 3

End If

If Ii > 3 Then

P = 0

Pwm1b = 0

Locate 2 , 16

Lcd "ERROR    "

Wait 1

End If

A = Getkbd()

If A < 15 Then

Pwm1b = 0

Cls

Wait 1

jmp Startpwm

End If

Pwm1b = P

Waitms 1

Next

Locate 1 , 16 : Lcd Vv

Locate 1 , 21 : Lcd " V "

Locate 2 , 16 : Lcd Ii

Locate 2 , 21 : Lcd " A

Loop

End                                                         'end program